Exercices divers

1/ réalisez les schémas hydrauliques suivants :

- 3 chauffe eau électriques alimentant des douches de vestiaires

- une chaudière , 1 circuit radiateur et 1 circuit plancher chauffant

- 2 chaudières , 1 aérothermes , 1 ballon ecs , 1 circuit radiateur

2/ calculs gaz

débit gaz = 66 litres par minute sur chaudière mixte , rendement = 0.88 calculez

PA , PU , delta t pour 11 litres / minutes

Prix d’un m3 de gaz si 1 kWh = 0.05 euros

Si une veilleuse consomme 100 euros par an , quelle est sa puissance ? son débit gaz ?

3/ calculs fioul

gicleur = 0.65 , pression = 12 bars , puissance ?

si rendement = 0.87 , conso sur 200 jours a raison d’une marche 20% du temps en moyenne ?

4/ choix des matériels et divers

-avantages et inconvénients d’un thermostat d’ambiance ?

-abaisser le chauffage lors d’absence ne fait pas faire d’économie ? qu’en pensez vous ?

-une chaudière en fonte est plus économique en consommation qu’une chaudière acier ?

-il est impossible de chauffer au gaz un studio de 25 m2 ?

-tous les chauffe eau électriques sont bruyant pendant la chauffe ?

-une régulation en fonction de l’extérieur permet jusqu'à 40% d’économies ?

-un plancher chauffant permet 15% d’économie par rapport à des radiateurs ?

-que signifie , ECP , PCBT , PCS , ECS , COP , PAC ,

-1.163 , 10.2 , 0.57 , 15.4 , 0.95 , 1013 , 273 , 37.85 , 11.9 , 10 , 0.85 , nom et unité ?

-un brûleur fioul peut fonctionner avec du gaz oil pour véhicule ? avec de l’essence ?

5/ techno murales

-certaines chaudières permettent d’avoir en même temps ECS et chauffage ?

-le CO étant plus lourd que l’air , il se concentre en partie basse des pièces ?

-il est obligatoire de mesurer le CO en réglage fioul. ?

-une chaudière murale ne peut pas fabriquer de CO ?

-le CO2 est mortel si on le respire ?

-le gaz naturel est toxique si on le respire ?

-le gaz de ville est toxique si on le respire ?

-pression de distribution des gaz naturels H et L ?

-si on alimente une THEMA avec une ligne électrique séparée , déterminez diamètre des câbles et calibre du disjoncteur si P électrique = 180 W

-moyen de tester un thermocouple ?

-que signifie une chaudière de catégorie   ( I  2 )